MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:   TÉRMINO DA ESCOLA EMEI CACILDA NERY – VILA REIS

LOCAL: Av. Waldomiro de Carvalho s/n – Vila Reis

DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS  A  SEREM  EXECUTADOS:

- SERVIÇOS PRELIMINARES: Serão executados serviços de limpeza mecanizada de terreno para a execução da pavimentação externa.

- INFRAESTRUTURA: Etapa concluída.

- EXECUÇÃO SUPERESTRUTURAS: Demolição e  execução de laje pré-moldada para forro, no bloco da biblioteca,  sobrecarga 300 kg/m2, com utilização do concreto dosado e lançado  25 MPA.

- ALVENARIA EXTERNA/INTERNA/DIVISÓRIAS: Etapa concluída.

- ESQUADRIAS COMPLETAS (INCLUINDO BATENTE, FECHADURA E VIDROS): As esquadrias de madeira serão executadas com portas sarrafeada maciça de 0,62 cm nos banheiros; portas de madeira de 0,82 cm para pintura, incluindo fechaduras, guarnições e dobradiças.

- ELEMENTOS METÁLICOS: No bloco da biblioteca, serão colocadas esquadrias de alumínio sistema basculante e porta de entrada de alumínio de correr, incluindo vidros.

- COBERTURA: O bloco da Biblioteca, será executada com  vigas, tesouras ou treliças em estrutura metálica incluindo fornecimento e montagem  para vão livre de até 15 metros, previstos fechamentos metálicos/serviços gerais em alvenaria e concreto. O telhamento com telhas de chapa de aço galvanizada trapezoidal, espessura 0,65 cm até H = 40 cm c/pintura eletrostática em 1 face. I

- REDE DE ÁGUA QUENTE Será executada rede de água quente com utilização de energia solar, com instalação de placas de 1,00m x 2,00m, armazenamento em reservatório próprio e distribuição em tubulação de cobre, conforme projeto específico fornecido pela Prefeitura.

- REDE DE INCÊNDIO: TUBULAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS As instalações de combate a incêndio deverão atender integralmente às Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

As unidades extintoras deverão conter no mínimo as quantidades das substâncias indicadas pelos Órgãos Regulamentadores.

Deverão possuir selo de conformidade concedida por órgão credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificação, e serem fabricados conforme os padrões fixados pelas normas da ABNT e identificados segundo elas.

Os extintores serão fixados de forma que a parte superior dos mesmos fique a uma altura máxima de 1,60m do piso.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: As instalações hidráulicas/sanitárias serão executadas de acordo com regulamentos da SABESP e normas da ABNT.

Metais, louças sanitárias e outros acessórios: Em todos os banheiros: fornecimento e instalação de vasos sanitários infantis e adultos com assentos sanitários, lavatórios em louças, torneiras  cromadas, ligação flexível cromada, sifão de pvc, tampa de  ralos cromados, acabamentos cromados dos registros de pressão e de gaveta e válvulas de descargas.  Na área da cozinha e lavanderia: Fornecimento e instalação de cubas inox, tanques louça/inox, pia de granito, incluindo torneiras giratórias cromadas, válvulas, ligação flexível cromada, acabamentos de registros de gaveta cromados. Nos berçários/trocadores, fornecimento e instalação de chuveiros de resistência blindada.

- E da CPFL e normas da ABNT.

- REVESTIMENTOS: Serão executados com chapisco de argamassa cimento/areia no traço 1:3 , espessura 0,5 cm, emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, com preparo mecânico. Azulejos lisos brancos 20 x 20 cm.

- PAVIMENTAÇÃO: Lastro de concreto  com hidro fugo E= 5cm e argamassa de regularização cim/areia 1:3 esp = 2,50 cm, revestimento de pisos com cerâmica esmaltada antiderrapante 30 x 30 cm PEI 4 ou PEI 5, piso tátil alerta/direcional, piso de borracha sint/canelado cor preta esp = 7mm fixação com argamassa. Rodapés em cerâmica esmaltada PEI4/5 (7 a 10 cm), soleiras de granito.

- VIDROS E ESPELHOS: Fornecimento e colocação de espelhos e = 3 mm com moldura de alumínio 40 x 50 cm.

- PINTURA: Serão executados serviços de pintura com utilização de tinta látex acrílico 2 de mãos + 1 demão de selador, sem emassamento na alvenaria e laje de forro, pintura com utilização de esmalte brilhante para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco, pintura com utilização de esmalte 2 demãos + 1 demão c/zarcão sobre esquadrias de ferro.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES: Pisos externos: Serão executados serviços de contra piso/lastro de concreto 1:3: 6 com betoneira espessura 5cm para calçada de proteção em  torno de parte do muro de divisa,  pavimentação inter travada sobre base de areia grossa E= 5 a 6 cm, com colocação  de guia leve ou separação, pavimentação com pedregulho e = 5cm.

- GRAMADOS/PAISAGISMO: Serão colocadas placas de grama esmeralda em parte da área externa.

- COMPLEMENTOS EXTERNOS: Serão executados serviços de drenagem para águas pluviais, com execução de canaletas, caixa coletora, colocação de grelhas de ferro, execução de rede para iluminação externa. Fornecimento e colocação de porta de ferro no abrigo da lixeira.

- LIMPEZA FINAL DA OBRA: A obra deverá ser entregue totalmente limpa, incluindo a retirada de entulhos.

Itapetininga, 16 abril de 2013.

____________________                                        ________________________________            
             Roberto Kortz                                                                 Geraldo Miguel de Macedo

Diretor Técnico Administrativo                                                   Secretário Municipal da Educação
       CREA/SP – 060082863-0