MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto:                  	Reforma e Ampliação da USF Srta Márcia Regina Sardela

CNES 5031656

Proprietário:	  	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

CNPJ 46.634.291/0001-70

Local:                                 Rua Evilásio Massaine Pires, 357, Vila Arruda-  Itapetininga, S.P.

Área da Construção Existente:     	243,66 m²

Área de intervenção:    	 	  22,72 m²

Área  Total  Geral:			 266,38 m²

Responsável técnico e

Autor do Projeto:		ARQ. Luciana Castello Branco Ayres Nalesso	C.A.U: A-25464-9

ARQ. José Antonio Gomes Heleno    	             C.A.U: A-17141-7

ÁREA de INTERVENÇÃO

FUNDAÇÃO: 	Em valas de 30cm de profundidade, serão concretadas vigas baldrames sobre blocos de concreto armado apoiada nas estacas manuais de 4,0m de profundidade e diâmetro de 25cm. A fundação será impermeabilizada para suporte da alvenaria.

ALVENARIA: 	Bloco de concreto espessura de 14 cm nas paredes externas.

FORROS:	Serão de gesso acartonado e os beirais de pvc branco.

PISOS:  	O contrapiso será de concreto com vedacit, revestido com piso cerâmico, tipo PI-5.

PAREDES: 	O Revestimento de chapisco, emboço e reboco com pintura a base  de látex nas paredes internas e externas.

ESQUADRIAS:	As portas e batentes internos serão de madeira. Os vidros serão lisos, transparentes com 4mm de espessura. Todas as esquadrias externas serão de alumínio em cor branca.

COBERTURAS:   Telha metálica sobre estrutura de madeira, inclinação de 28%.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: A rede de água fria será executada com tubulação de P.V.C. soldável,

ligada ao reservatório existente, com registro independente para cada ramal. A rede                                                                        de esgoto  será ligada à caixa de inspeção com tubulação de P.V.C. de 100mm e ligada à rede municipal de esgoto.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: Será embutida com  tubulação de P.V.C. rígido, no teto e paredes, com

caixa de distribuição independente com disjuntores 15 A. Fiação embutida em  eletrodutos com alimentação em 220V, trifásica, de acordo com os padrões da empresa concessionária local. Instalação telefônica com eletrodutos e pontos de tomada independentes da rede elétrica.

PINTURA: Será em látex acrílico 2 demãos sobre selador nas paredes externas e látex PVA 3 demãos sobre massa corrida e selador nas paredes internas. As portas e batentes de madeira serão lixadas, emassadas e pintadas com tinta acrílica 2 demãos

LIMPEZA FINAL : Toda a construção deverá ser entregue com os pisos, paredes, vidros, esquadrias, forros e coberturas livres de sujeiras e restos de obra. Os entulhos deverão ser removidos do canteiro de obras.

SEGURANÇA: Os tapumes deverão ser mantidos ate o final da obra, os funcionários deverão utilizar E.P.Is durante todo o expediente de trabalho.

RESUMO DAS INTERVENÇÕES:

AMBIENTE                                          INTERVENÇÃO

COZINHA:

Levantar alvenaria ( 44,64 m²), incluindo platibanda de 1,20 m x 5,20 m no limite do terreno.

Chapisco, emboço e reboco nas paredes externas e internas. Pintura a base de látex nas  paredes externas . Nas internas, revestimento de azulejo até o teto ( 38,40 m²).

Cobertura com telha metálica inclinação de 28%, com isolamento térmico.

Forro acartonado interno e forro de  PVC nos beirais.

Calhas, rufos e condutores conforme indicação.

Instalação de uma porta ( 0,90) e reaproveitamento de uma janela (1,60), bem como instalação de vergas sobre elas.

Colocação de piso cerâmico (8,78 m²).

Encanamento de água fria e esgoto.

Instalação de pia de cozinha e torneira.

Retirada de tanque existente.

ÁREA DE SERVIÇO (ANTIGA COZINHA)

A demolir:

Demolição de alvenaria abrindo vão para porta (1,98m²).

Retirada de pia de cozinha.

A construir:

Instalação de porta (1,68m²).

Instalação de tanque.

SALA DE REUNIÃO:

A demolir:

Parede de alvenaria (10,50 m²)

Demolição de piso cerâmico (10,50 m²).

A construir:

Levantar alvenaria (  35,58 m²), incluindo platibanda de 1,20 m x 5,90 m no limite do terreno.

Parede de alvenaria Chapisco, emboço e reboco nas paredes externas e internas. Pintura à base de látex nas paredes internas ( 51,90m²).

Cobertura com telha metálica inclinação de 28%, com isolamento térmico.

Forro acartonado interno e forro de  PVC nos beirais.

Calhas, rufos e condutores conforme indicação.

Instalação de uma porta para acesso externo (P3) e colocação de uma janela (2,00 m²), bem como vergas sobre elas.

Colocação de piso cerâmico (19,55 m²).

Grelha com ralo em frente à porta .

Responsável Técnico pelo Projeto :                                          Luciana Castello Branco Ayres Nalesso

C.A.U.A-25464-9

___________________________

José Antonio Gomes Heleno

C.A.U. A-17141-7

Proprietário:                                                                                _________________________________

Prefeitura do Município de Itapetininga

CNPJ 46.634.291/0001-70