MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto:                	Ampliação e Reforma de PAS Bairro da Varginha

Vigilância Epidemiológica - CNES 2057085

Proprietário:	  	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

CNPJ 46.634.291/0001-70

Local:                          Bairro da Varginha s/n° -  Itapetininga, S.P.

Área da Construção Existente:     	67,88 m2

Área a Ampliar: 	 	   	37,09 m2

Área  Total:                                          104,97 m2

Responsável técnico e

Autor do Projeto:		ARQ. Luciana Castello Branco Ayres Nalesso	C.A.U. . A25464-9

ARQ. José Antonio Gomes Heleno   	             C.A.U. . A17141-7

ÁREA DE INTERVENÇÃO

FUNDAÇÃO:     Em valas de 30cm de profundidade, serão concretadas vigas baldrames sobre blocos de concreto armado apoiada nas estacas manuais de 4,0m de profundidade e diâmetro de 25cm. A fundação será impermeabilizada para suporte da alvenaria.

ALVENARIA: 	Bloco de concreto espessura de 14 cm nas paredes externas e internas.

FORRO:	O Forro será de madeira conforme indicação.

PISO: 		O contrapiso será de concreto com vedacit, revestido com piso cerâmico, tipo PI-5.

PAREDES: 	O Revestimento de chapisco, emboço e reboco com pintura a base  de látex nas paredes internas e latex acrilico as externas.As áreas de sanitários serão revestidas de azulejo nas paredes meia barra.

ESQUADRIAS:	As portas e batentes internos serão de madeira. Os vidros serão lisos, transparentes com 4mm de espessura. Todas as esquadrias externas serão de alumínio em cor branca.

COBERTURA :  Telha cerâmica sobre estrutura de madeira, inclinações de 25%.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: A rede de água fria, será executada  com tubulação de P.V.C.  soldável, ligada ao reservatório existente, com registro independente para cada ramal. A rede de esgoto  será ligada à caixa de inspeção com tubulação de P.V.C. de 100mm. Ligada à rede municipal de esgoto.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: Será embutida com  tubulação de P.V.C. rígido, no teto e paredes, com caixa de distribuição independente com disjuntores 15 A. Fiação embutida em eletrodutos com alimentação em 220V, trifásica, de acordo com os padrões da empresa concessionária local. Instalação telefônica com eletrodutos e pontos de tomada independentes da rede elétrica.

PINTURA: Será em látex acrílico 2 demãos sobre selador nas paredes externas e látex PVA 3 demãos sobre massa corrida e selador nas paredes internas. As portas e batentes de madeira serão lixadas, emassadas e pintadas com tinta acrílica 2 demãos

LIMPEZA FINAL : Toda a construção deverá ser entregue com os pisos, paredes, vidros, esquadrias, forros e coberturas livres de sujeiras e restos de obra. Os entulhos deverão ser removidos do canteiro de obras.

SEGURANÇA: Os tapumes deverão ser mantidos ate o final da obra, os funcionários deverão utilizar E.P.Is durante todo o expediente de trabalho.

RESUMO DAS INTERVENÇÕES:

AMBIENTE                                          INTERVENÇÃO

ATENDIMENTO  E FARMÁCIA

A construir:

Parede (27,72 m²)

Forro (5,62 m²)

Porta P1 (0,80x2,10) 2 unidades

J1 (0,80x0,60) 2 unidades

Guichê (0,72x1,20) 2 unidades

Piso (5,62 m²)

VARANDA, VACINA E WC PNE:

A demolir:

Rede de esgoto e água fria na sala de vacina

Retirar bacia e lavatório

A construir:

Parede de alvenaria (16,20 m²), com revestimento de azulejo até o teto (22,20 m²)

Pilar de 0,30x0,30 (0,91 m ²)

Piso cerâmico (14,95 m²)

Forro (14,95 m²)

Instalar bacia (1 unidade)

Instalar lavatório (1 unidade)

Instalar Pia 0,55x1,50 (1 unidade)

Janela J1 (0,80x0,60) 1 unidade

Portas P1 (0,80x2,10) 1 unidade

EXPURGO E SALA DE ESTERILIZAÇÃO:

A construir:

Guichê (0,74x1,20m²)

Parede de alvenaria (41,37m²), com revestimento de azulejo até o teto (42,27 m²)

Porta P1 (0,80X2,10) 2 unidades

Instalar pia (0,55x1,30) 2 unidades

Janelas J2 (1,00x0,90) e J3(0,40x0,90)

W.C, ALMOXARIFADO E CORREDOR:

A demolir:

Parede de alvenaria (18,30 m²)

Piso cerâmico (3,82 m²)

Retirar 1 lavatório e 1 bacia

A construir:

Parede de alvenaria (32,97m²), com revestimento de azulejo até o teto no WC (16,14 m²)

Piso cerâmico (8,34 m²)

Levantar platibanda (26,56x1,00)

Porta P2 (0,70x2,10) 3 unidades

Instalar 1 tanque

Instalar 1 lavatório

Instalar 1 bacia

Janelas J1(0,80x0,60) 2 unidades

Responsável Técnico pelo Projeto :                                         Luciana Castello Branco Ayres Nalesso

C.A.U. . A25464-9

____________________________

Responsável Técnico pelo Projeto :                                              José Antonio Gomes Heleno

C.A.U. . A17141-7

Proprietário                                                                                _________________________________

Prefeitura do Município de Itapetininga

CNPJ 46.634.291/0001-70