MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto:                	Reforma da UBS Rechã

CNES 2067293

Proprietário:	  	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

CNPJ 46.634.429/0001-70

Local:                          Rua Gustavo Borges s/n – distr. Rechã - Itapetininga, S.P.

Área da Construção Existente:     	227,25 m2

Área a Reformar:   	 	   	14,55 m2

Responsável técnico e

Autor do Projeto:		ARQ. Luciana Castello Branco Ayres Nalesso	C.A.U. A25464-9

ARQ. Jose Antonio Gomes Heleno    C.A.U. 17141-7

ÁREA A REFORMAR

FUNDAÇÃO: 	Em valas de 30cm de profundidade, serão concretadas vigas baldrames sobre blocos de concreto armado apoiada nas estacas manuais de 4,0m de profundidade e diâmetro de 25cm. A fundação será impermeabilizada para suporte da alvenaria.

ALVENARIA: 	Bloco de concreto espessura de 14 cm nas paredes externas.

FORROS:	Serão de gesso acartonado e os beirais de pvc branco.

PISOS:  	O contrapiso será de concreto com vedacit, revestido com piso cerâmico, tipo PI-5.

PAREDES: 	O Revestimento de chapisco, emboço e reboco com pintura a base  de látex nas paredes internas e latex acrilico nas externas.

ESQUADRIAS:	As portas e batentes internos serão de madeira. Os vidros serão lisos, transparentes com 4mm de espessura. Todas as esquadrias externas serão de alumínio em cor branca.

COBERTURAS:   Telha cerâmica sobre estrutura de madeira, inclinação de 28%.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: A rede de água fria será executada com tubulação de P.V.C. soldável,

ligada ao reservatório existente, com registro independente para cada ramal. A rede                                                                        de esgoto  será ligada à caixa de inspeção com tubulação de P.V.C. de 100mm e ligada à rede municipal de esgoto.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: Será embutida com  tubulação de P.V.C. rígido, no teto e paredes, com

caixa de distribuição independente com disjuntores 15 A. Fiação embutida em  eletrodutos com alimentação em 220V, trifásica, de acordo com os padrões da empresa concessionária local. Instalação telefônica com eletrodutos e pontos de tomada independentes da rede elétrica.

PINTURA: Será em látex acrílico 2 demãos sobre selador nas paredes externas e látex PVA 3 demãos sobre massa corrida e selador nas paredes internas. As portas e batentes de madeira serão lixadas, emassadas e pintadas com tinta acrílica 2 demãos

LIMPEZA FINAL : Toda a construção deverá ser entregue com os pisos, paredes, vidros, esquadrias, forros e coberturas livres de sujeiras e restos de obra. Os entulhos deverão ser removidos do canteiro de obras.

SEGURANÇA: Os tapumes deverão ser mantidos ate o final da obra, os funcionários deverão utilizar E.P.Is durante todo o expediente de trabalho.

RESUMO DAS INTERVENÇÕES:

AMBIENTE                                          INTERVENÇÃO

PREVENÇÃO (SALA DE COLETA E W.C.):

A demolir:

Sala de coleta e w.c.: derrubar parede entre salas, transformando-a em sala de prevenção (4,80m²).

A construir:

Fechamento de porta na sala de coleta (1,98m²).

Pisos (5,88m²).

Prevenção: Azulejo meia barra

SALA DE REUNIÕES:

A demolir:

Sala de administração: abrindo o ambiente e transformando em sala de reuniões reversível (10,80m²).

Retirada de peças sanitárias e fechamento de tubulações de água e esgoto das peças (no w.c. deixar uma pia para o ambiente que se chamará sala de prevenção)

A construir:

Pisos Administração: Reunião Reversível (18,13m²)

INALAÇÃO (DEPÓSITO):

A demolir:

Depósito: demolição de parede e retirada da porta, transformando o local em sala de inalação (5,70m²).

A construir:

Inalação: Azulejo meia barra

Colocação de tubulação para inalação.

SALA DE ATENDIMENTO, FARMÁCIA:

A demolir:

Sala de atendimento e w.c.: demolição de parede (6,09m²).

Farmácia: demolição de (0,90m²) de parede para colocação de janela.

A construir:

Entre Atendimento e farmácia, fechamento de parede (28,86m²), com duas janelas  (1,50m² cada) e 2 vergas (1,70m cada).

Farmácia: Colocação de janela e verda (1,70m), fechamento de parede 0,22cm².

Atendimento:Abertura de (1,12m²) para colocação de janela, fechamento de 0,15m².

Pisos: Farmácia (6,70m²), Atendimento(11,80m²).

Forro de madeira: Atendimento(6,70m²).

VACINA:

A construir:

Vacina: Azulejo meia barra

Responsável Técnico pelo Projeto :                                        Luciana Castello Branco Ayres Nalesso

C.A.U. A25464-9

:                                                                                              Jose Antonio Gomes Heleno

C.A.U. A17141-7

Proprietário:                                                                                _________________________________

Prefeitura do Município de Itapetininga

CNPJ 46.634.291/0001-70