MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto:                	Reforma da UBS Dr. Genefredo Monteiro

CNES 2067293

Proprietário:	  	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

CNPJ 46.634.429/0001-70

Local:                          Praça 9 de Julho, nº 518 - Centro -  Itapetininga, S.P.

Área da Construção Existente:     	1.105,43 m2

Área de intervenção:   	 	  23,41 m2

Responsável técnico e

Autor do Projeto:		ARQ. Luciana Castello Branco Ayres Nalesso	C.A.U. A25464-9

ARQ. José Antonio Gomes Heleno    	             C.A.U.A-17141-7

ÁREA A REFORMAR:

FUNDAÇÃO: 	Em valas de 30cm de profundidade, foram concretadas vigas baldrames sobre blocos de concreto armado apoiada nas estacas manuais de 4,0m de profundidade e diâmetro de 25cm. A fundação é impermeabilizada para suporte da alvenaria.

ALVENARIA: 	Bloco de ceramico paredes externas, paredes de dry-wall nas divisões internas e divisória de madeira no local indicado no projeto.

FORROS:	São de pvc branco em toda a construção.

PISOS:  	O contrapiso será de concreto com vedacit, revestido com piso cerâmico, PEI-5.

PAREDES: 	O Revestimento de chapisco, emboço e reboco com pintura a base  de látex nas paredes internas e externas.

ESQUADRIAS:	As portas e batentes internos serão de madeira. Os vidros serão lisos, transparentes com 4mm de espessura. Todas as esquadrias externas serão de alumínio em cor branca.

COBERTURAS:   Telha cerâmica sobre estrutura de madeira, inclinação de 30%, dômus de acrílico com fechamento de chapa de aço galvanizado nos locais indicados no projeto

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: A rede de água fria será executada com tubulação de P.V.C. soldável,

ligada ao reservatório existente, com registro independente para cada ramal. A rede                                                                        de esgoto  será ligada à caixa de inspeção com tubulação de P.V.C. de 100mm e ligada à rede municipal de esgoto.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: Será embutida com  tubulação de P.V.C. rígido, no teto e paredes, com

caixa de distribuição independente com disjuntores 15 A. Fiação embutida em  eletrodutos com alimentação em 220V, trifásica, de acordo com os padrões da empresa concessionária local. Instalação telefônica com eletrodutos e pontos de tomada independentes da rede elétrica.

PINTURA: Será em látex acrílico 2 demãos sobre selador nas paredes externas e látex PVA 3 demãos sobre massa corrida e selador nas paredes internas. As portas e batentes de madeira serão lixadas, emassadas e pintadas com tinta acrílica 2 demãos

LIMPEZA FINAL : Toda a construção deverá ser entregue com os pisos, paredes, vidros, esquadrias, forros e coberturas livres de sujeiras e restos de obra. Os entulhos deverão ser removidos do canteiro de obras.

SEGURANÇA: Os tapumes deverão ser mantidos ate o final da obra, os funcionários deverão utilizar E.P.Is durante todo o expediente de trabalho.

RESUMO DAS INTERVENÇÕES:

AMBIENTE                                          INTERVENÇÃO

COPA  (ANTIGO W.C.):

A demolir:

Paredes de alvenaria (7,20 m²) para ampliação da copa (antes w.c).

Remover vaso sanitário

Remover pia de banheiro

A construir:

Levantar alvenaria (2,70m²).

Chapisco, emboço e reboco nas paredes internas, revestimento de azulejo meia barra.

(29,80 m²).

Colocação de piso cerâmico (5,33 m²).

Encanamento de água fria e esgoto.

Colocação de pia de cozinha e torneira.

WC E HALL:

A demolir:

Paredes de alvenaria (3,10m²)

A construir:

Instalação de porta de 0,70x2,10

Instalação de porta de 0,80x2,10

Colocação de piso cerâmico (4,10 m²).

CONSULTÓRIO DENTÁRIO:

A demolir:

Paredes de alvenaria (5,61 m²) para recolocar as janelas.

A construir:

Parede dry-wall (12,73 m²) para fechamento do consultório.

Parede de alvenaria Chapisco, emboço e reboco nas paredes internas.

Colocação de duas portas internas (0,80), para acesso aos consultórios.

Colocação de uma janela (2,00m²).

Colocação de piso cerâmico (30,79 m²).

RECEPÇÃO E CORREDOR:

A demolir:

Parede de alvenaria ( 11,34 m²).

A construir:

Piso cerâmico (30,31 m²).

Duas  portas de 0,80x2,10 m.

RAIO X:

A construir:

Levantar alvenaria (1,98 m²), para fechamento de abertura .

Colocação de piso cerâmico (12,22 m²).

Colocação de dômus

EXPURGO E ESTERILIZAÇÃO:

A construir:

Divisória em drywall (21,70 m²), revestimento de azulejo até o teto (25,00 m ²).

Colocação de piso cerâmico (8,17 m²).

Colocação de guichê de 0,75 entre os dois ambientes.

Instalação de duas portas de 0,80 cada para divisória drywall.

Colocação de dômus

ARQUIVOS:

A construir:

Colocação de divisórias tipo Eucatex (13,20 m²).

Colocação de piso cerâmico (13,03 m²).

Instalação de uma porta de 0,80.

Levantar alvenaria (1,98 m²), para fechamento de abertura

Colocação de dômus

Responsável Técnico pelo Projeto :                                        Luciana Castello Branco Ayres Nalesso

C.A.U. A-25464-9

____________________________

José Antonio Gomes Heleno

C.A.U. A-17141-7

Proprietário:                                                                           _________________________________

Prefeitura do Município de Itapetininga

CNPJ 46.634.291/0001-70